- C.B.T.I.S N° 80

- MOTUL, YUCATÁN

- HERRERA UITZ EDILBERTO SAMUEL

- REPORTE

- 6-° B DE PROGRAMACIÓN

- FEBRERO 2014- JULIO 2014

En primer lugar hay que tener todos los materiales necesarios para poder hacer nuestro propio cable de red.

Conseguí

Un metro de Cable de utp

2 Conexiones de red rj45.

Una pinza

Una ponchadora

PASOS PARA CREAR EL CABLE DE RED

1. Corte el aislante del cable a una medida de 3 centímetros y deje  expuesto los cables que tenía adentro, habían 8 cables, por pares entrelazados,

2. desenrolle los cables,

3.

acomodé los cables por color, en primer lugar fue el blanco con naranja, de segundo  naranja, tercero verde con blanco, cuarto el azul, quinto azul con blanco, sexto verde, séptimo marrón con blanco y el ultimo marrón,

4. en ese orden  empecé a dejarlos planos, ya que estaban enroscados,

5. los corte un pedazo a todos para dejarlos de igual medida,

6.

agarre  una conexión de red y le metí los cables en el orden ya descrito anteriormente, los cables llegaron al final de la conexión,

7. después  ponche el cable con una  ponchadora, al otro extremo hice lo mismo, y así termine mi cable de red.